בקר SC-NT-4M (4164)

מערכי PA ופקודות עיקריות, עם דוגמאות

לפי SC-AT Users Manual 3.10, SC-AT Macro Language 3.10, SC-AT Communication Protocols 3.10 ו-SC-NT-4M Ethernet

# 1. איך כותבים פקודה

כל פקודה היא אות ציר ואחריה שתי אותיות. הצירים: X, Y, Z, W (J1 עד J4 בתוכנה). קבוצות: A כל הצירים, B הצירים X ו-Y.

| סוג | צורה | דוגמה | תשובה |
| --- | --- | --- | --- |
| קריאת ערך | Axis KW | XPS | 45123> |
| קביעת ערך | Axis KW=value | XSP=30000 | > |
| פקודה | Axis KW | XBG | > |
| פקודה עם פרמטר | Axis KW,arg | XOS,3 | > |
| מערך | Axis KW[index] | XPA[17] | 12000> |
| שגיאה (הסיבה ב-EC) |  | YAC=-1000 | ?> |

- ב-Ethernet (TCP, פורט 4000–4003) אפשר לשרשר עד 15 פקודות עם נקודה-פסיק. התשובות חוזרות באותו סדר.

| שליחה | תשובה |
| --- | --- |
| XSP=90000;YSP;XAC=200;BPS | >;50000>;?>;2000,3000> |

- כל המיקומים והמהירויות בבקר הם בביטים של אנקודר. מעלות = ביטים חלקי הקבוע (ביטים למעלה).

# 2. מערך PA: מה זה כל PA

PA הוא מערך כללי של 200 מספרים לכל ציר (XPA[1] עד XPA[200]). הבקר לא נותן לו משמעות. התפקיד של כל תא נקבע בתוכנית המאקרו שנצרבה בבקר.

הטבלה מתארת את התוכנית לדוגמה של היצרן במדריך המאקרו (מערכת JJ, הקובץ jj_def_01.scm). אם התוכנית בבקר שלך נכתבה על בסיסה, המשמעות זהה. לבדיקה קרא את הערכים מהבקר (דוגמאות בהמשך) והשווה למכונה.

| PA | שם בתוכנית | משמעות | איך התוכנית משתמשת בו |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | XLowL | לימיט תחתון שהבקר מחזיר אחרי Home | XLL=XLowL |
| 5 | XHiL | לימיט עליון שהבקר מחזיר אחרי Home | XHL=XHiL |
| 6 | XPosition | מיקום יעד לתנועה (מהמחשב) | — |
| 7 | XSpeed | מהירות לתנועה (מהמחשב) | — |
| 8 | XAcceleration | תאוצה לתנועה (מהמחשב) | — |
| 9 | XPTPMotionMode | סוג תנועת PTP | — |
| 10 | XHighLim | לימיט עליון כללי | — |
| 11 | XLowLim | לימיט תחתון כללי | — |
| 12 | XTargetTime | זמן במטרה (TT) | XTT=XTargetTime |
| 13 | XTargetRadius | רדיוס מטרה (TR) | — |
| 14 | XHomeAcceleration | תאוצה בזמן Home | — |
| 15 | XHomeSpeedFast | מהירות מהירה בחיפוש המתג | XSP=XHomeSpeedFast |
| 16 | XHomeSpeedSlow | מהירות איטית בחיפוש המדויק | XSP=XHomeSpeedSlow |
| 17 | XHomePos | מיקום ה-Home: הערך שהבקר רושם ב-PS כשנמצא המתג | XPS=XHomePos |
| 19 | XConfig | הגדרות הציר (CG) | XCG=XConfig |
| 20 | XMaxPosErr | שגיאת מיקום מקסימלית (ER) | XER=XMaxPosErr |
| 22 | XPIDKp | הגבר P של בקר המיקום | XKP=XPIDKp |
| 23 | XPIDKi | הגבר I | XKI=XPIDKi |
| 24 | XPIDKd | הגבר D | XKD=XPIDKd |
| 25 | XSmooth | החלקת פרופיל (WW) | XWW=XSmooth |
| 27 | XAbsPosAfterHomeFlag | האם לנסוע למיקום מסוים אחרי Home | — |
| 28 | XAbsPosAfterHome | המיקום שאליו נוסעים אחרי Home | — |
| 34 | XHomeMarkSearchDist | המרחק ליציאה מהמתג לפני החיפוש האיטי | XRP=XHomeMarkSearchDist |
| 35 | XHomeMarkSearchDist1 | מרחק חיפוש נוסף | — |
| 41 | XIsHome | דגל: הציר סיים Home בהצלחה (1) | XIsHome=1 |
| 42 | XLastErr | קוד השגיאה האחרונה של המאקרו | — |
| 43 | XResetDoneOK | דגל: אתחול הפרמטרים של הציר בוצע | XResetDoneOK=1 |

האינדקסים זהים לכל ציר: YPA[17] הוא מיקום ה-Home של Y, ZPA[17] של Z וכן הלאה. אינדקסים שלא בטבלה (1–3, 18, 21, 26, 29–33, 36–40, 44–200) לא בשימוש בתוכנית לדוגמה.

## דוגמאות

| פקודה | הסבר |
| --- | --- |
| XPA[17];YPA[17];ZPA[17];WPA[17] | קריאת מיקום ה-Home של כל הצירים |
| XPA[17] | קריאת מיקום ה-Home של X |
| XPA[17]=12000 | קביעת מיקום ה-Home של X |
| XPA[15];XPA[16] | מהירות Home מהירה ואיטית |
| XSV | שמירה בפלאש כדי שיישאר אחרי כיבוי |

## סדר ה-Home בתוכנית לדוגמה (#HOME_X)

- אתחול פרמטרי הציר אם עוד לא בוצע (XResetDoneOK).

- Jog במהירות PA[15] עד מתג הגבול, ובדיקה ש-EM הוא RLS או FLS.

- יציאה מהמתג בתנועה יחסית RP=PA[34].

- חיפוש איטי של המתג במהירות PA[16].

- קביעת המיקום: XPS=XPA[17], ואז נסיעה ל-0.

- החזרת הלימיטים מ-PA[4] ו-PA[5], וסימון PA[41]=1.

# 3. פקודות עיקריות

## מנוע ותנועה

| פקודה | שם | מה היא עושה | דוגמה |
| --- | --- | --- | --- |
| MO | Motor On | הדלקה (1) או כיבוי (0) של לולאת הסרבו בציר. | XMO=1 XMO=0 |
| MM | Motion Mode | סוג התנועה: 0 נקודה לנקודה (PTP), 1 הזזה רציפה (Jog), 6 Jog עם עצירה באירוע. משנים רק כשהציר עומד. | XMM=0 |
| SM | Special Mode | מצב מיוחד לתנועה. 0 רגיל, 1 PTP חוזר. | XSM=0 |
| SP | Speed | מהירות בביטים לשנייה. ב-Jog הסימן קובע כיוון. אפשר לשנות תוך כדי תנועה. | XSP=30000 XSP=-20000 |
| AC / DC | Acceleration / Deceleration | תאוצה והאטה בביטים לשנייה בריבוע. DC קובע גם את ההאטה של ST. | XAC=250000 XDC=500000 |
| AP | Absolute Position | יעד מוחלט לתנועת PTP, בביטים. | XAP=100000 |
| RP | Relative Position | יעד יחסי מהמיקום הנוכחי, בביטים. | XRP=-5000 |
| BG | Begin | מתחיל את התנועה שהוגדרה. נכשל (?>) אם המנוע כבוי או שהיעד מחוץ ללימיט (EC=53). | XBG BBG |
| ST | Stop | עצירה מבוקרת עם האטה DC. הדרך הרגילה לעצור. | XST AST |
| AB | Abort | עצירה מיידית בלי האטה. לחירום בלבד. במהירות גבוהה עלול לכבות סרבו. | XAB AAB |
| KR | Kill Repetitive | עוצר תנועה חוזרת (SM=1). | XKR |
| WT | Wait Period | המתנה בין מקטעים בתנועה חוזרת. | XWT=500 |

## קריאת מצב

| פקודה | שם | מה היא עושה | דוגמה |
| --- | --- | --- | --- |
| PS | Position | המיקום הנוכחי מהאנקודר, בביטים. אפשר גם לקבוע ערך (מגדיר מחדש את המיקום). | XPS APS |
| DP | Desired Position | המיקום שהבקר מצווה עליו עכשיו. קריאה בלבד. | XDP |
| PE | Position Error | שגיאת מיקום: DP פחות PS. | XPE |
| VL | Velocity | המהירות בפועל. | XVL |
| MS | Motion Status | 0 = הציר עומד. ביט 0 בתנועה, 1 בעצירה, 2 תאוצה, 3 האטה. | XMS |
| EM | End of Motion | למה הסתיימה התנועה האחרונה. ראה טבלת קודים בהמשך. | XEM |
| MF | Motor Fault | סיבת תקלת המנוע האחרונה. ראה טבלת קודים בהמשך. | XMF |
| SR | Status Register | כרגע רק ביט 0x20 (32) בשימוש: הציר במטרה (In Target). | XSR |
| EC | Error Code | קוד השגיאה האחרונה אחרי תשובת ?>. | XEC |

## לימיטים והגנות

| פקודה | שם | מה היא עושה | דוגמה |
| --- | --- | --- | --- |
| LL / HL | Low / High Limit | לימיט תוכנה תחתון ועליון, בביטים. הבקר לא יתחיל ולא ימשיך תנועה מעבר להם. | XLL=-200000 XHL=200000 |
| ER | Max Position Error | שגיאת מיקום מקסימלית. מעבר לזה הבקר מכבה את המנוע (MF=3). | XER=4000 |
| DL | Limit Deceleration | האטה כשנוגעים בלימיט. | XDL=10000000 |
| TL | Torque Limit | הגבלת פקודת המנוע (רוויה). | XTL=32000 |

## כניסות ויציאות

| פקודה | שם | מה היא עושה | דוגמה |
| --- | --- | --- | --- |
| IP | Input Port | ביטים 0–15: Din1–Din16. ביטים 16–23: מתגי גבול RLS/FLS של X, Y, Z, W. ביטים 24–27: תקלת דרייבר. ביט 28: ABORT. | XIP |
| OP | Output Port | 8 יציאות כמספר אחד (0–255). | XOP XOP=0 |
| OS | Output Set | מדליק יציאה אחת. מספור 1–8. | XOS,3 |
| OC | Output Clear | מכבה יציאה אחת. מספור 1–8. | XOC,3 |
| IL / OL | Input / Output Logic | הופך לוגיקה (פעיל-גבוה / פעיל-נמוך) של כל כניסה / יציאה. | XOL=128 |

## מאקרו (תוכניות בבקר)

| פקודה | שם | מה היא עושה | דוגמה |
| --- | --- | --- | --- |
| QE | Execute | מריץ את המאקרו של הציר, מהמקום הנוכחי או מתווית. תווית שנקראת מהמחשב: עד 6 תווים. | XQE,#HOME_X |
| QH | Halt | עוצר את המאקרו של הציר (התנועה לא נעצרת). | XQH |
| QK | Kill | עוצר את כל המאקרו ואת התנועה בכל הצירים. | XQK |
| QF[1] / QF[3] | Running / RTE | מסכה של מאקרו שרצים / שנעצרו בשגיאת ריצה. ביט 0 = X. | XQF[1] XQF[3] |
| QC | Run Time Error | קוד שגיאת הריצה האחרונה של המאקרו. | XQC |
| QR | Macro Status | מצב טעינת המאקרו (הורד, אותחל). | XQR |

## בקר

| פקודה | שם | מה היא עושה | דוגמה |
| --- | --- | --- | --- |
| SV | Save | שומר את כל הפרמטרים בפלאש של הבקר. | XSV |
| LD | Load | טוען פרמטרים מהפלאש (רק כשאין מאקרו רץ). | XLD |
| RS | Reset | מאתחל את הבקר. הגדרות רשת נטענות רק באתחול. | XRS |
| VR | Version | גרסת הבקר, למשל SC-4M_P,300,4,300,250. | XVR |

# 4. קודי EM ו-MF

## EM: למה הסתיימה התנועה

| EM | משמעות |
| --- | --- |
| 0 | בתנועה, או אחרי הדלקה |
| 1 | הסתיימה רגיל |
| 2 | מתג גבול FLS (קדמי) |
| 3 | מתג גבול RLS (אחורי) |
| 4 | לימיט תוכנה HL |
| 5 | לימיט תוכנה LL |
| 6 | תקלת מנוע (בדוק MF) |
| 7 | עצירה ע"י ST או AB |
| 8 | המנוע כובה (MO=0) |
| 9 | פרמטרים שגויים (ECAM) |
| 10 | נעצר באירוע (MM=6) |

## MF: תקלת מנוע

| MF | משמעות |
| --- | --- |
| 0 | אין תקלה |
| 1 | תקלת דרייבר (DRV_FLT) |
| 2 | כניסת ABORT הופעלה |
| 3 | שגיאת מיקום גדולה מ-ER |
| 4 | מנוע תקוע: פקודה ברוויה 0.5 שנייה בלי תנועה |
| 0x40 | שגיאת אנקודר |
| 0x80 | אנקודר מנותק |

SR: רק ביט 0x20 (32) מוגדר, והוא אומר שהציר במטרה. MS: 0 אומר שהציר עומד.

# 5. רצפים מוכנים

## תנועה לנקודה (PTP)

| פקודה | הסבר |
| --- | --- |
| XMO=1 | הדלקת מנוע |
| XMM=0;XSM=0 | מצב נקודה לנקודה |
| XSP=25000 | מהירות |
| XAP=100000 | יעד מוחלט |
| XBG | התחלה |
| XMS | חוזרים על הקריאה עד 0 |
| XEM | 1 = הסתיים רגיל |

## הזזה רציפה (Jog) ועצירה

| פקודה | הסבר |
| --- | --- |
| XMM=1;XSM=0 | מצב Jog |
| XSP=-20000;XBG | תנועה בכיוון השלילי |
| XST | עצירה מבוקרת |

## Home עם התוכנית בבקר

| פקודה | הסבר |
| --- | --- |
| XQE,#HOME_X | הרצת תוכנית ה-Home של X |
| XQF[1] | ביט 0 דלוק = המאקרו של X רץ |
| XPA[41] | 1 = Home הסתיים בהצלחה |

## עצירה

| פקודה | הסבר |
| --- | --- |
| XST | עצירת X עם האטה |
| AST | עצירת כל הצירים |
| XQK | עצירת כל המאקרו וכל התנועות |
| AAB;AMO=0 | חירום: עצירה מיידית וכיבוי מנועים |

## יציאות

| פקודה | הסבר |
| --- | --- |
| XOS,1 | הדלקת יציאה 1 |
| XOC,1 | כיבוי יציאה 1 |
| XOP | קריאת כל היציאות |

עצירת חירום בתוכנה לא מחליפה את לחצן החירום של המכונה.